Synthèse claire – Explications sur le Thème 1 (Inondations côtières – Gâvres)

## 1. Contexte général

Le problème étudié concerne une ville côtière située à l’ouest de la France (Gâvres).
Des capteurs ont été installés afin de mesurer, au cours du temps, plusieurs variables environnementales telles que :

- le vent (intensité et direction),

- la houle / vague,

- la marée,

- et d’autres caractéristiques physiques.

Ces mesures sont enregistrées sous forme de séries temporelles sur des fenêtres de 6 heures.

La sortie du modèle physique est notamment la surface maximale inondée (Smax), qui constitue la variable cible de notre étude.

## 2. Problème posé par les séries temporelles

Les variables d’entrée évoluent continuellement dans le temps.
Or, la majorité des méthodes classiques de machine learning nécessitent :

- un vecteur de taille finie (X),

- et non une série temporelle complète.

Utiliser directement chaque instant de la série (par exemple un X₁, X₂, X₃ pour chaque pas de temps) poserait plusieurs problèmes :

- dimension trop élevée,

- redondance d’information,

- risque de sur-apprentissage,

- difficulté d’interprétation.

👉 Il n’est donc pas pertinent d’utiliser les séries temporelles brutes.

## 3. Solution : représentation paramétrique des séries

La première étape fondamentale du projet est donc de transformer les séries temporelles en variables discrètes.

Pour chaque variable (vent, vague, marée…), on extrait des caractéristiques statistiques pertinentes, par exemple :

- moyenne,

- maximum,

- minimum,

- écart-type,

- intégrale (aire sous la courbe),

- durée au-dessus d’un seuil, etc.

Exemples :

- Vent moyen

- Vent maximal

- Vague moyenne

- Vague maximale

Chaque série temporelle est ainsi résumée par quelques paramètres.

On obtient alors un vecteur :
X ∈ R^d

où ( d ) est le nombre total de caractéristiques extraites.

## 4. Construction de la base de données

Une fois les variables discrètes définies :

- On construit une matrice de données X :

  - chaque ligne = un scénario d’inondation,

  - chaque colonne = une caractéristique extraite.

- La variable de sortie Y correspond à :

  - Smax (surface maximale inondée).

On dispose donc d’un jeu de données classique :
[(X, Y)]

avec plusieurs observations (environ 250 scénarios).

## 5. Apprentissage et évaluation

Une fois la base construite, on peut appliquer des méthodes de machine learning.

### Découpage des données

- Séparation train / test (ex : 70 % / 30 %)

- Ou validation croisée (k-fold)

⚠️ Important :
Lorsque l’on compare plusieurs méthodes, il faut impérativement :

- utiliser le même découpage des données,

- appliquer les méthodes dans les mêmes conditions.

Sinon, la comparaison n’est pas valide.

## 6. Choix des variables et interprétation physique

Il est essentiel de ne pas extraire des caractéristiques au hasard.

Chaque variable doit être justifiée :

- Est-ce que le vent maximal a un impact physique sur l’inondation ?

- Est-ce que plus le vent est fort, plus il pousse l’eau vers la côte ?
→ Oui, physiquement, cela a du sens.

L’objectif est de :

- garder un nombre raisonnable de variables,

- conserver une interprétation physique,

- éviter des vecteurs trop grands et peu explicables.

## 7. Réduction de dimension et sélection de variables

Si le nombre de variables devient trop important, plusieurs approches sont possibles :

- ACP (PCA) :

  - efficace pour réduire la dimension,

  - mais perte d’interprétation physique.

- Régression avec sélection de variables :

  - sélection progressive ou rétrograde,

  - permet d’identifier les variables les plus influentes,

  - conserve du sens physique.

👉 L’important est de réfléchir au modèle, et pas seulement d’appliquer une méthode “boîte noire”.

## 8. Message clé à retenir

Le cœur du thème 1 est :

Comment représenter intelligemment des données fonctionnelles pour améliorer la prédiction de Smax, tout en gardant une interprétation physique et un esprit critique.